## Радиостанция "СОВА-И6"

главная\т.х. радиостанций\...

Радиостанция "СОВА-И6"

Российским предприятием "КристалСвязь" освоено серийное производство маломощных носимых радиостанций СОВА-И6. Органами Госсвязьнадзора России установлен упрощенный порядок ее приобретения и регистрации.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Простота в работе. Станция имеет всего шесть кнопок управления и понятные символы на дисплее, что позволяет за несколько минут разобраться со всеми функциями.

- Встроенный CTCSS кодер/декодер позволяет строить системы избирательного вызова (48 каналов) и не слушать посторонние переговоры.

- Сигнал вызова имеет семь вариантов звучания.

- Индикатор силы принимаемого сигнала и состояния батареи позволяет предотвратить неожиданную потерю связи.

- Малогабаритный наушник и микрофон позволят Вам вести переговоры скрытно от посторонних лиц.

- Сканирование каналов позволяет Вам ожидать вызов сразу на любом из 69каналов или на двух, выбранных Вами, каналах.

- Дальность связи (мощность 10мВт): - открытая местность до 3 км; - в городских условиях 100-500 м.

- Автоматическое переключение прием/передача. Радиостанция переключает режим работы по звуку Вашего голоса.

- Универсальное питание. Станции работают от четырех элементов питания типа'ААА' (батарей или аккумуляторов). Имеются современные никель металл гидридные аккумуляторы повышенной емкости (600 мАч) и три типа зарядных устройств.

Прочие функции:

- Функция сохранения энергии

- Время работы до 40 часов ( цикл 5:5:90 )

- 69 частотных каналов

- Знакосимвольный дисплей с подсветкой

- Разъем для подключения внешних гарнитур

- Сертификат Министерства Связи РФ

- Российское производство и сервисное обслуживание

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАПАЗОН: 433 - 434.7 MHz; (число каналов: 69) МОДУЛЯЦИЯ: ЧМ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА: 10 мВт ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА: 0.2 мкВ (при 12 дБ SINAD)ЭНЕРГЕТИКА: 4 шт. элемента типа "ААA"; Потребление тока: 150 мА (max.)ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: -20 ... +60°C ГАБАРИТЫ И МАССА: 93 x 50 x 26 мм; 140 г