Технические требования к автомобилям,
участникам первенства «Зимний марафон», сезона 2016-2017.
1. Общие положения и требования.
1.1. Любые изменения не оговоренные в данных требованиях, безусловно ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

1.2. Окончательное решение о причислении автомобиля к определённой группе принимает Технический комиссар при осмотре автомашины на Технической комиссии.
1.3. Если предъявленный Технической комиссии автомобиль не соответствует зачётной группе, в которой он первоначально был заявлен, то Технический Комиссар может перевести его в другую зачётную группу. При отказе участника перейти в указанную Техническим комиссаром зачётную группу, экипаж снимается с соревнования, без возврата стартового взноса.

1.4. На момент старта каждый автомобиль должен быть укомплектован:
- динамическим (рывковым) тросом (длина не менее 6 м, нагрузка на разрыв не менее 7 т), применение буксировочных тросов ЗАПРЕЩЕНО; 

- двумя исправными буксирными проушинами (одной спереди и одной сзади), в качестве задней буксирной проушины допускается использование сертифицированного для данной модели автомобиля фаркопа (тягово-сцепного устройства);

- не менее чем двумя приспособлениями для крепления динамического троса к буксирной проушине (шакл);
- огнетушителем объемом не менее 2кг;

- надёжно закреплённым аккумулятором.

1.5. Рекомендуется наличие:
- защиты агрегатов и рулевых тяг от механических повреждений;
- реечного домкрата;
- запаса топлива;

- сенд траков, но не более чем 4 шт, длиной не более 1,5м каждый;

- подставки под домкрат размерами  не более 500ммх500мм;

- аксессуарами к реечному домкрату для его использования при поднятия автомобиля за одно колесо. 

2. Условия допуска автомобиля на старт (для всех классов).

2.1. Для участия в соревновании допускаются серийные внедорожные автомобили, категории «В»,  колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров, имеющие как минимум два посадочных места,
2.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.
2.3. Для участия в первенстве, разрешенная масса автомобиля без нагрузки должна быть не более 3000кг.

2.4. В качестве критериев оценки массы автомобиля могут браться данные, указанные в свидетельстве о регистрации автомобиля, а также каталожные параметры (на усмотрение Организаторов «Зимнего марафона»).

2.5. Допуск к соревнованиям автомобиля, не в полной мере отвечающего условиям, указанным в п.п. 2.1., 2.3. и 4.3., находится исключительно в компетенции Организационного Комитета «Зимнего марафона». 
2.6. Все автомобили должны состоять на учете в органах ГИБДД и иметь официальное разрешение на движение по дорогам общего пользования (должны иметь страховой полис обязательного страхования автогражданской ответственности).
2.7. Для автомобилей, снятых с производства, допускается установка узлов и агрегатов от последующих моделей той же марки (завода), однако в каждом таком случае требуется разрешение Организационного Комитета.
3. Пределы разрешенных изменений (общие для всех классов).
3.1. Разрешается установка дополнительных топливных фильтров, при условии, что они не будут размещены в салоне автомобиля.
3.2. Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки, распределителя зажигания и высоковольтных проводов.
3.3. Разрешается замена контактной системы зажигания на бесконтактную систему и наоборот.
3.4. Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.
3.5. При установке дополнительного электрооборудования разрешается добавление реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение или дополнение электрических кабелей. Дополнительные электрические кабели и их кожухи (оплётка) свободные.

3.6. Разрешается дополнительная герметизация (уплотнение) любых электрических разъёмов

3.7. Основное светотехническое оборудование (фары, подфарники, указатели поворотов (но не повторители), габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода) должно соответствовать оригинальному автомобилю и находиться в рабочем состоянии как минимум на момент предстартовой технической инспекции.
3.8. Разрешается установка верхних багажников для крепления дополнительного оборудования.
3.9. Разрешается замена рулевого колеса на другое, заводского изготовления.
3.10. В случае применения на автомобиле мягкого (soft top) или жесткого (hard top) тента, разрешается снимать его целиком или отдельные его части. При этом снятый тент и детали его крепления не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.

Разъяснение: Металлическая крыша автомобиля УАЗ всех его модификаций приравнивается к жесткому (hard top) тенту.
3.11. В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.
3.12. Для крепления дополнительного оборудования разрешается сверление элементов интерьера и/или внутренних элементов кузова.
3.13. Разрешаются дополнительные отделения к вещевому ящику и карманам на дверях. 
4. Пределы изменений для группы «СТАНДАРТ» 
4.1. Разрешено снятие или установка жалюзи (экрана) и их привода перед радиатором, однако внешний вид автомобиля при этом не может быть изменен.  
4.2. Разрешается замена электрического вентилятора на механический (виско) или наоборот, при условии, что данная модификация была предусмотрена заводом-изготовителем.  
4.3. Система выпуска должна в целом, при наружном осмотре, соответствовать конструкции завода-изготовителя.
4.4.  Разрешается замена амортизаторов, при условии сохранения их типа (телескопический, рычажный, и т.п.), принципа действия (гидравлический, фрикционный, и т.п.) и точек крепления.

Разъяснение: Газонаполненные амортизаторы по принципу действия должны рассматриваться как гидравлические. Применение газонаполненных амортизаторов с внешними расширительными камерами (бачками) ЗАПРЕЩЕНО.
4.5. Разрешается применение колёсных дисков только заводского изготовления (оригинальных или поступающих в свободную розничную продажу) без каких-либо изменений.

4.6. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих маркировку для использования на дорогах общего пользования (DOT), внешний диаметр которых соответствует рекомендуемому заводом-изготовителем. Однако диаметр резины (по маркировке) ни при каких условиях не может превышать 32” (813мм) по диаметру. Ширина колёс не ограничивается, при условии, что они при виде сверху полностью закрыты кузовом или штатными пластиковыми расширителями, установленными заводом-изготовителем.
4.7. Разрешено применение автомобильных шин маркировки All terrain, Mud terrain. Запрещается применение шин для сельхозтехники и автомобильных шин с экстремальным рисунком протектора, типа Саймекс, Богер и т.п.
4.8. Марка и емкость аккумулятора(ов) свободные, однако их количество и расположение, предусмотренное заводом-изготовителем, должно быть сохранено.
4.9. Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается, однако оно должно соответствовать требованиям ПДД.
4.10. Разрешается установка кронштейнов для внешнего крепления запасного колеса, при условии, что эти кронштейны не осуществляют никакой другой функции.
4.11. Разрешается применение съемной защиты снизу кузова, при условии, что она предназначена исключительно для защиты двигателя, радиатора, трансмиссии, выпускной системы, топливного бака, и не осуществляет никакой другой функции.

4.12. Разрешается заменять комбинацию приборов на тюнинговую, сертифицированную для данного автомобиля.
4.13. Разрешается применение "антикенгуриной" предохранительной решетки. Она не должна нести никаких других функций, кроме защиты фронтальной поверхности автомобиля и установки дополнительных фар. Эта решетка должна крепиться исключительно к бамперу и иметь сертификат соответствия.

4.14. Разрешается установка съёмной боковой защиты - “порогов”.

4.15. Разрешается применение любых дополнительных контрольно-измерительных и навигационных приборов, при условии, что их установка будет травмобезопасной.
4.16. Все органы управления, по месту их расположения и схеме работы должны соответствовать оригинальному автомобилю. Разрешается их модификация для повышения удобства управления (удлинение рычагов коробки передач, раздаточной коробки и стояночного тормоза, установка дополнительных накладок на педали и т.д.).
4.17. Разрешается дополнительно устанавливать такое оборудование комфорта, как отопление, вентиляцию, дополнительное освещение, радио и т.д.
4.18. Установка силовых бамперов ЗАПРЕЩЕНА.
4.19. Установка блокируемых дифференциалов ЗАПРЕЩЕНА.
5. Пределы изменений группы «МОДИФИЦИРОВАННЫЕ»
5.1. Допускаются любые изменения, не противоречащие разделам 2 и 3 настоящих Требований.
